ESP32-S3 智能桌面小电视需求文档

# 一、项目概述

本项目基于 ESP32-S3 主控芯片，制作一款多功能智能桌面小电视，集成环境监测（AHT20+BMP280集成模块）、自动调光、语音交互、双供电、屏幕显示、精准计时、WiFi 配置、主题自定义、闹钟、网络视频播放等功能，兼顾实用性与可玩性，适配新手嵌入式开发场景，所有功能均基于指定硬件模块实现，确保方案可行、操作可落地。

# 二、功能可行性分析（全量可实现，部分需优化体验）

| 功能序号 | 功能描述 | 可行性分析 | 关键说明（新手重点关注） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHT20+BMP280 温压显示（集成模块） | 完全可实现（★★★★★） | AHT20与BMP280集成于同一个硬件模块，该模块采用I2C通信，ESP32-S3拥有多个I2C引脚，可直接挂载该集成模块，驱动成熟，无需占用过多资源，数据读取稳定，且接线更简洁，降低新手接线难度 |
| 2 | BH1750 自动调光/息屏 | 完全可实现（★★★★★） | BH1750（I2C 通信）读取光照值，通过 GPIO 控制 ILI9341 背光引脚调节亮度，息屏可通过关闭背光实现，逻辑简单 |
| 3 | INMP441+MAX98357A 语音交互+大模型接入 | 可实现（★★★★☆） | INMP441（I2S 数字麦克风）采集语音，MAX98357A（I2S 功放）驱动喇叭，ESP32-S3 支持 I2S 接口；采用本地唤醒+云端识别混合方案，本地通过轻量级唤醒库实现唤醒词检测（低功耗），语音命令识别通过 WiFi 调用云端大模型 API 实现，需优化本地唤醒灵敏度、音频缓存和网络延迟，新手可参考开源语音助手项目（如Snowboy、EasyTrigger）简化本地唤醒开发，重点调试本地唤醒阈值与云端识别的衔接逻辑 |
| 4 | TP4056+AMS1117 双供电模式 | 完全可实现（★★★★★） | TP4056 负责锂电池充电，AMS1117 将 5V（USB）/3.7V（锂电池）稳压至 3.3V 供主控和模块使用，需设计二极管隔离电路，避免供电冲突 |
| 5 | ILI9341 2.8寸 SPI 屏幕显示 | 完全可实现（★★★★★） | ESP32-S3 拥有 SPI2/SPI3 两个可用 GP-SPI 控制器，时钟频率最高 80MHz，可流畅驱动 ILI9341，支持显示文字、图片、布局，驱动库成熟 |
| 6 | DS3231 断网防时间漂移 | 完全可实现（★★★★★） | DS3231（I2C 高精度 RTC）自带备用电池，断网后独立计时，ESP32-S3 定期读取其时间校准系统，避免漂移，接线简单 |
| 7 | 手机/Web 配置 WiFi 信息 | 可实现（★★★★☆） | ESP32-S3 可启动 AP 热点，手机/Web 连接热点后通过页面输入 WiFi 账号密码，存储至非易失性存储，重启后自动连接，可采用 FreeRTOS 双任务实现 WiFi 管理与 Web 服务独立运行 |
| 8 | 2个外接按键切换桌面主题 | 完全可实现（★★★★★） | 按键直接连接 ESP32-S3 GPIO 引脚，通过中断/轮询读取按键状态，触发主题切换逻辑，需做防抖处理，参考音乐播放器按键控制逻辑即可实现 |
| 9 | Web/手机修改桌面主题（配置文件实现） | 可实现（★★★★☆） | 采用 JSON 配置文件定义桌面布局、文字、图片路径，ESP32-S3 读取配置文件渲染屏幕；Web/手机通过 WiFi 修改配置文件，重启或实时刷新生效，可结合 LVGL 图形库优化布局渲染体验 |
| 10 | 闹钟定时+自定义语音+按键控制 | 可实现（★★★★☆） | 通过 DS3231 设置闹钟，自定义语音文件存储至 SPIFFS，MAX98357A 播放；按键控制闹钟启动/关闭、时间调节，逻辑与主题切换按键复用，需区分按键短按/长按功能 |
| 11 | 播放网络视频 | 可实现（★★★☆☆） | ESP32-S3 支持软解码 MJPEG 编码的网络视频（如 AVI 格式），通过 WiFi 获取 HTTP/RTSP 视频流，解码后显示至 ILI9341；受屏幕分辨率（320x240）和 SPI 速率限制，建议播放低帧率（10-15帧/秒）、低分辨率视频，可采用 DMA 双缓冲优化流畅度 |

总结：11 项功能均可实现，其中功能 3、7、9、10、11 需轻微优化体验（降低网络延迟、简化配置、适配硬件性能），所有功能均适配 ESP32-S3 主控，硬件模块兼容性强，新手可逐步调试实现，无需复杂的底层开发；其中功能1采用 AHT20+BMP280 集成模块，大幅简化接线和调试难度。

# 三、详细功能需求

## 3.1 环境温压监测与显示（功能1）

### 3.1.1 硬件要求

- 温湿度+气压集成传感器模块：集成AHT20（温湿度）与BMP280（气压）的一体化模块，采用I2C通信，供电3.3V，无需单独接线两个传感器，新手可直接选购成品集成模块，降低接线和调试成本

### 3.1.2 功能要求

- 通信方式：I2C（选用默认地址兼容的AHT20+BMP280集成模块，无需手动切换地址，模块出厂已完成地址区分，直接接线即可使用，无需担心地址冲突问题）

- 数据采集：每 2 秒采集一次温度、湿度、气压数据，过滤异常值（如温度超出 -40℃~85℃ 范围时丢弃），集成模块数据读取逻辑统一，无需分别调试两个传感器。

- 屏幕显示：在桌面指定区域显示实时数据，格式为“温度：XX.XX℃ 湿度：XX.XX%RH 气压：XXXX.X hPa”，字体清晰，可通过配置文件修改显示位置和字体大小。

- 数据精度：温度误差≤±0.5℃，湿度误差≤±2%RH，气压误差≤±1hPa，符合集成模块出厂标准，无需额外校准。

## 3.2 环境光感应自动调光/息屏（功能2）

### 3.2.1 硬件要求

- 光照传感器：BH1750（I2C 通信，供电 3.3V）

- 屏幕背光控制：ILI9341 的 BL（背光）引脚连接 ESP32-S3 GPIO 引脚，通过 PWM 调节亮度

### 3.2.2 功能要求

- 光照采集：每 1 秒采集一次环境光照强度（单位：lx），支持自动增益调节。

- 亮度调节逻辑（可通过配置文件修改阈值）：

- 光照 ≥ 500lx：屏幕亮度 100%（PWM 占空比 100%）；

- 200lx ≤ 光照 ＜ 500lx：屏幕亮度 70%（PWM 占空比 70%）；

- 50lx ≤ 光照 ＜ 200lx：屏幕亮度 40%（PWM 占空比 40%）；

- 光照 ＜ 50lx：屏幕亮度 10%（PWM 占空比 10%）；

- 光照 ＜ 10lx 且无操作 30 秒：自动息屏（关闭 BL 引脚，屏幕休眠），光照恢复 ≥ 50lx 或有按键/语音操作时唤醒。

防误触发：光照值连续采集 3 次均满足阈值条件，再执行调光/息屏操作，避免频繁切换。

## 3.3 语音交互与命令执行（功能3）

### 3.3.1 硬件要求

- 麦克风：INMP441（I2S 数字麦克风，供电 3.3V，I2S 通信）

- 功放模块：MAX98357A（I2S 功放，供电 3.3V/5V，支持 2W 8Ω 喇叭）

- 喇叭：2W 8Ω 小型扬声器（与 MAX98357A 音频输出端连接）

- 通信方式：I2S（INMP441 与 MAX98357A 可共用 ESP32-S3 的 I2S 接口，配置为主从模式区分）

### 3.3.2 功能要求

- 语音交互架构：采用本地唤醒+云端识别混合方案，兼顾低功耗与识别准确性，适配 ESP32-S3 资源特性；流程为：本地唤醒→语音采集→云端识别→命令执行→反馈。

- 本地唤醒：采用轻量级本地唤醒库，适配 ESP32-S3 运行，唤醒词可自定义（如“土豆土豆”），支持灵敏度调节（通过配置文件设置阈值），唤醒响应时间 ≤ 300ms；设备休眠时，仅本地唤醒模块低功耗运行（功耗 ≤ 5mA），其余语音相关模块休眠，降低电池消耗；唤醒后，自动唤醒 INMP441 麦克风和云端识别链路，喇叭播放短促提示音（如“叮咚”），未操作 10 秒自动休眠，回归低功耗状态。

- 语音录入与云端识别：唤醒后，INMP441 采集语音指令，采样率 44.1kHz，位深 16 位，音频数据缓存后通过 WiFi 传输至大模型 API（支持字节跳动豆包、ChatGPT 等，可在web端配置 API 密钥），由云端完成语音转文字及命令解析，解析结果反馈至 ESP32-S3；未唤醒状态下，麦克风不采集语音，避免无效功耗和误识别。

- 唤醒优化：本地唤醒支持防误触发设置（连续检测到 2 次唤醒词才触发，可通过配置文件修改检测次数），避免环境噪音、杂音导致的误唤醒；支持唤醒词训练（新手可通过 PC 端工具简单训练，适配自身语音习惯），同时保留唤醒灵敏度调节功能，兼顾唤醒成功率与防误触发。

- 核心语音命令（可通过配置文件新增/修改）：

- 闹钟相关：“设置明天 x 点闹钟”“关闭当前闹钟”“修改闹钟语音为 XX”“查看所有闹钟”；

- 天气/环境相关：“更新环境数据”“播报当前温压”“查询明天天气”（需对接天气 API）；

- 屏幕相关：“调亮屏幕”“调暗屏幕”“息屏”“唤醒屏幕”“切换桌面主题”；

- 视频相关：“播放网络视频”“暂停视频”“停止播放视频”；

- WiFi 相关：“重新配置 WiFi”“查看当前 WiFi 连接状态”。

命令执行与反馈：大模型解析语音命令后，ESP32-S3 执行对应操作，同时通过喇叭播报反馈（如“闹钟已设置为明天 7 点”“环境数据已更新”），屏幕同步显示操作结果。

异常处理：网络中断时，本地可正常唤醒，唤醒后喇叭播报“网络异常，无法识别命令，请检查网络”，屏幕同步提示；语音识别失败时，播报“未听清，请再说一遍”；命令无法执行时，播报“该命令暂不支持”；本地唤醒模块故障时，播报“唤醒异常，请重启设备”，确保用户清晰知晓异常原因。

优化建议：新手可基于开源 xiaozhi-esp32 项目二次开发，简化本地唤醒、ASR 识别、TTS 播报的底层开发；本地唤醒优先选用 ESP32-S3 适配的轻量级库（无需额外占用过多内存），重点调试本地唤醒灵敏度阈值、防误触发逻辑，以及本地唤醒与云端识别的衔接（避免唤醒后延迟采集语音）；I2S 音频采集与功放驱动需与本地唤醒模块协同调试，确保唤醒后音频采集正常、无杂音。

## 3.4 双供电模式（功能4）

### 3.4.1 硬件要求

- 充电模块：TP4056（锂电池充电管理，支持 3.7V 锂电池，输入 5V（USB））

- 稳压芯片：MP1584EN（将 5V/3.7V 稳压至 3.3V，输出电流 ≥ 500mA，满足主控及所有模块供电）

- 锂电池：3.7V 锂电池（容量 ≥ 1000mAh，建议 2000mAh，延长续航）

- 其他：二极管 2 个（用于隔离 USB 电源与锂电池电源，避免反向充电）、充电指示灯（显示充电状态）

### 3.4.2 功能要求

- 供电切换：自动识别供电来源，优先级为“USB 电源 ＞ 锂电池电源”：

- 接入 USB 电源时：USB 5V 经 MP1584EN稳压至 3.3V 供所有模块使用，同时 TP4056 模块为锂电池充电（充电电流可调节）；

- 未接入 USB 电源时：锂电池 3.7V 经 MP1584EN 稳压至 3.3V 供电，TP4056 停止充电；

- 供电切换时，设备不重启、不丢失当前状态（如闹钟、视频播放进度）。

充电指示：TP4056 模块自带充电指示灯，充电时红灯亮，充满后蓝灯（或绿灯）亮，屏幕可同步显示充电状态（“充电中”“已充满”）和电池电量百分比。

低电保护：锂电池电压低于 3.0V 时，屏幕显示“低电量警告”，喇叭播报警告音，10 秒后自动关机，避免锂电池过放损坏；接入 USB 电源后自动开机并充电。

## 3.5 屏幕显示（功能5）

### 3.5.1 硬件要求

- 屏幕：ILI9341 2.8寸 SPI 屏幕（分辨率 320×240，支持彩色显示，SPI 通信）

- 通信方式：SPI（使用 ESP32-S3 的 SPI2 或 SPI3 控制器，时钟频率配置为 40MHz，确保显示流畅）

- 引脚连接：SCK、MOSI 为 SPI 共用引脚，CS、DC、RST 为屏幕专用控制引脚，BL 引脚用于背光控制（与功能2联动）

### 3.5.2 功能要求

- 显示内容：支持显示所有功能相关信息，包括但不限于：

- 桌面界面：时间、日期、温湿度、气压（AHT20+BMP280集成模块采集）、WiFi 状态、电池电量、闹钟状态；

- 闹钟界面：当前设置的所有闹钟（时间、是否开启、语音类型）；

- 视频界面：网络视频播放窗口（占满屏幕或指定区域）、播放控制按钮（暂停/停止）；

- 配置界面：WiFi 配置提示、主题修改预览、按键功能提示。

显示效果：色彩清晰，无明显卡顿、残影；文字字体可配置（大小、颜色），图片支持 BMP/JPG 格式（存储至 SPIFFS）；支持屏幕旋转（默认竖屏，可通过配置文件修改为横屏）。

操作响应：屏幕刷新频率 ≥ 10fps，按键/语音操作后，屏幕响应时间 ≤ 500ms；视频播放时，画面与音频同步（延迟 ≤ 1s）。

驱动优化：采用 DMA 加全页双 BUFFER 驱动屏幕，降低主控占用率，提升显示流畅度，避免出现锯齿感。

## 3.6 精准计时与断网防漂移（功能6）

### 3.6.1 硬件要求

- RTC 模块：DS3231（I2C 通信，供电 3.3V，自带备用电池，精度 ±2ppm）

- 备用电池：CR2032 纽扣电池（确保断网后，DS3231 可独立计时 ≥ 1 年）

### 3.6.2 功能要求

- 时间同步：

- 联网状态：每 1 小时通过 NTP 服务器同步一次时间，校准系统时间和 DS3231 时间；

- 断网状态：ESP32-S3 每 5 分钟读取一次 DS3231 时间，更新系统时间，避免时间漂移（漂移误差 ≤ 1 分钟/月）；

- 重启后：优先读取 DS3231 时间，若联网成功，再同步 NTP 时间。

时间显示：屏幕显示格式为“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”，支持 12/24 小时制切换（可通过配置文件设置）。

闹钟联动：DS3231 支持 2 路闹钟，与功能 10 联动，闹钟触发时，输出中断信号至 ESP32-S3，触发语音播放和屏幕提示。

## 3.7 WiFi 配置（功能7）

### 3.7.1 硬件要求

- ESP32-S3 内置 WiFi 模块（支持 802.11 b/g/n，2.4GHz 频段）

- 通信支持：支持 AP 模式（热点）和 STA 模式（连接路由器）切换

### 3.7.2 功能要求

- 配置触发：

- 首次启动/WiFi 连接失败：自动启动 AP 热点（热点名称：ESP32-S3-TV，无密码或默认密码 12345678）；

- 手动触发：长按 2 个外接按键 3 秒，重启并启动 AP 热点，重新配置 WiFi。

配置方式（两种方式均可，自动兼容）：

- Web 配置：手机/电脑连接 AP 热点后，打开浏览器输入默认 IP（192.168.4.1），进入 Web 配置页面，输入 WiFi 账号和密码，提交后设备重启并连接指定 WiFi；

- 手机配置：手机连接 AP 热点后，通过蓝牙 BLE 连接设备（需安装简单配置 APP，或使用 ESP BLE Provisioning 官方 APP），输入 WiFi 账号和密码，完成配置后设备自动切换至 STA 模式。

配置保存：WiFi 账号密码存储至 ESP32-S3 非易失性存储（Preferences 库），重启后无需重新配置；支持配置多个 WiFi 账号，自动连接信号最强的网络。

状态反馈：WiFi 连接成功/失败、IP 地址、信号强度，实时显示在屏幕上，同时喇叭播报对应提示音；采用 FreeRTOS 双任务实现 WiFi 管理与 Web 服务独立运行，避免相互阻塞。

## 3.8 按键控制（功能8）

### 3.8.1 硬件要求

- 按键：2 个独立机械按键（轻触式，无锁）

- 连接方式：按键一端接地，另一端通过 10K 上拉电阻连接 ESP32-S3 GPIO 引脚，支持中断触发

### 3.8.2 功能要求

- 按键功能（可通过配置文件修改，默认功能如下）：

- 按键 1（短按）：切换桌面主题（循环切换预设的 3-5 个主题）；

- 按键 1（长按 3 秒）：进入/退出闹钟设置界面；

- 按键 2（短按）：暂停/继续视频播放、闹钟语音暂停；

- 按键 2（长按 3 秒）：重启设备；

- 双按键同时长按 3 秒：启动/关闭 WiFi AP 配置模式（功能7）。

防抖处理：按键按下/松开时，添加 20ms 防抖延时，避免误触发；同一按键连续操作，间隔 ≥ 300ms 才响应第二次操作。

状态提示：按键操作后，屏幕显示对应操作提示（如“切换至主题2”“进入闹钟设置”），喇叭播放短促提示音，反馈操作成功。

## 3.9 桌面主题自定义（功能9）

### 3.9.1 功能要求

- 配置文件实现：采用 JSON 格式配置文件（theme_config.json），存储在 ESP32-S3 SPIFFS 中，用户可通过 Web/手机修改，或直接修改文件后上传至设备，修改后无需重新编译固件，重启设备或刷新桌面即可生效。

- 配置文件可自定义项（新手友好，注释清晰）：

- 文字配置：时间、温湿度、气压等文字的字体大小、颜色、显示位置（坐标）；

- 布局配置：各显示模块（时间模块、环境模块、闹钟模块）的位置、大小、透明度；

- 图片配置：桌面背景图片路径、图标图片路径（如 WiFi 图标、电池图标）；

- 主题切换：预设多个主题配置文件（theme1.json、theme2.json），按键/语音可循环切换。

Web/手机修改：

- Web 端：设备联网后，通过浏览器输入设备 IP 地址，进入主题配置页面，支持可视化修改（拖拽布局、选择颜色、上传图片），修改后实时预览，确认后保存至配置文件；

- 手机端：通过蓝牙或 WiFi 连接设备，使用简单配置 APP（或微信小程序），修改配置文件参数，支持配置文件上传/下载（备份/恢复主题）。

容错处理：配置文件格式错误时，自动加载默认主题配置文件，屏幕显示“配置错误，加载默认主题”提示，避免设备无法启动。

## 3.10 闹钟功能（功能10）

### 3.10.1 功能要求

- 闹钟设置：

- 按键设置：进入闹钟设置界面后，通过按键调节小时、分钟，设置闹钟重复模式（单次、每天、工作日），确认后保存；

- 语音设置：通过语音命令设置闹钟（如“设置每天 7:30 闹钟”“设置周六 9 点单次闹钟”）；

- 最多支持设置 3 个独立闹钟，每个闹钟可单独开启/关闭。

自定义闹钟语音：

- 语音文件：用户可将自定义语音文件（WAV 格式，16 位，44.1kHz）上传至 ESP32-S3 SPIFFS，通过配置文件指定每个闹钟的语音文件路径；

- 语音选择：支持通过 Web/手机选择语音文件，或通过语音命令“修改闹钟 1 语音为 XX.wav”；

- 默认语音：无自定义语音时，使用系统默认提示音（如“滴滴滴”或 TTS 播报“闹钟时间到”）。

闹钟触发与控制：

- 触发：闹钟时间到后，喇叭播放指定语音（音量逐渐增大，避免突然刺耳），屏幕显示闹钟提示（如“闹钟 1 触发，点击按键关闭”）；

- 关闭：短按任意一个按键，停止语音播放，关闭闹钟；长按按键 2 秒，暂停闹钟（10 分钟后再次触发，最多暂停 3 次）；

- 关闭闹钟：通过按键/语音关闭指定闹钟（如“关闭闹钟 1”），关闭后屏幕显示“闹钟 1 已关闭”。

闹钟记忆：闹钟设置信息存储至非易失性存储，设备重启、断电后不丢失；断网时，闹钟正常触发（依赖 DS3231 计时）。

# 四、非功能需求

## 4.1 性能需求

- 响应速度：按键/语音操作响应时间 ≤ 500ms，屏幕刷新频率 ≥ 10fps，视频播放帧率 ≥ 10fps；

- 稳定性：设备连续运行 24 小时无崩溃、无卡顿，WiFi 连接稳定（断开后自动重连，重连时间 ≤ 10 秒）；

- 功耗：锂电池（2000mAh）供电时，正常工作（屏幕亮、WiFi 连接）续航 ≥ 4 小时，休眠状态（息屏、WiFi 关闭，仅本地唤醒模块运行）续航 ≥ 96 小时；本地唤醒模块低功耗运行，有效降低休眠状态下的电池消耗。

## 4.2 开发适配需求

- 开发环境：支持 Arduino IDE 或 ESP-IDF 开发框架（新手推荐 Arduino IDE，驱动库丰富，操作简单）；

- 调试支持：ESP32-S3 内置 JTAG 电路，可通过 USB 线直接下载固件和调试，无需额外调试器；VS Code 配置 launch.json 和 settings.json 即可实现断点调试；

- 代码可读性：代码注释清晰，模块化设计（如传感器驱动、语音交互、屏幕显示分开封装），方便新手修改和拓展功能；其中 AHT20+BMP280 集成模块采用统一驱动，简化代码编写。

## 4.3 兼容性需求

- 硬件兼容性：所有指定模块（AHT20+BMP280集成模块、BH1750等）均支持 3.3V 供电，与 ESP32-S3 GPIO 引脚兼容，无需额外电平转换模块；

- 软件兼容性：支持 ESP-IDF v4.4 及以上版本，Arduino IDE 1.8.19 及以上版本；Web 配置页面兼容 Chrome、Edge、Safari 等主流浏览器；

- 网络兼容性：支持 2.4GHz WiFi（802.11 b/g/n），兼容主流家用路由器；支持 HTTP/HTTPS/RTSP 协议，可访问公开网络视频流和 API 接口。

# 五、注意事项（新手重点）

- 引脚分配：ESP32-S3 引脚需合理分配，避免 SPI、I2C、I2S 接口引脚冲突，建议优先使用手册推荐的 GPIO 引脚（如 SPI2 对应 GPIO11-MOSI、GPIO12-SCK），尽量多预留引脚供后续拓展；AHT20+BMP280 集成模块仅需占用 2 个 I2C 引脚，接线更简洁。

- 电源设计：AMS1117 芯片需做好散热（可焊接小型散热片），避免稳压不稳；TP4056 模块与 AMS1117 之间需加二极管隔离，防止反向充电损坏模块；

- 调试顺序：建议按“硬件接线→基础功能（屏幕显示、AHT20+BMP280集成模块采集）→复杂功能（语音交互、视频播放）”的顺序调试，逐步排查问题；集成模块可一次性调试完成温湿度和气压采集，提升调试效率；

- 文件存储：图片、语音、配置文件等存储至 SPIFFS，需通过开发工具上传文件系统镜像，避免存储路径错误导致功能异常；

- 网络优化：大模型 API 调用、网络视频播放需优化网络延迟，建议使用稳定的 WiFi 环境，避免频繁断网；可搭建本地 MJPEG 视频流，提升播放流畅度；

- PCB 设计：若制作 PCB 板，可直接提交至嘉立创 SMT 加工，建议采用三明治结构，将 ESP32-S3 作为核心板，传感器、功放等模块设计为拓展底板，方便后期修改和拓展功能。

# 六、BOM清单（新手友好版）

说明：清单涵盖项目所有必需硬件，优先选用成品模块（降低焊接难度），参考价格为2026年2月市场价（淘宝/拼多多均价），新手可直接按清单采购，无需额外搭配；标注“可选”的器件可根据自身需求增减。

| 器件名称 | 型号规格 | 数量 | 用途 | 参考价格（元） | 新手备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心主控模块 | ESP32-S3-DevKitC-1（4MB Flash+2MB PSRAM） | 1 | 项目核心，负责所有功能控制、数据处理、网络通信 | 25-35 | 新手优先选开发板，无需自行焊接核心芯片，自带USB下载口 |
| 环境监测模块 | AHT20+BMP280 集成模块（I2C通信，3.3V） | 1 | 采集环境温度、湿度、气压数据 | 10-15 | 务必选集成一体模块，避免买成两个独立传感器，接线更简单 |
| 光照传感器 | BH1750 光照模块（I2C通信，3.3V） | 1 | 采集环境光照强度，实现自动调光/息屏 | 5-8 | 选带电压转换的成品模块，避免直接接3.3V烧毁 |
| 显示屏幕 | ILI9341 2.8寸 SPI屏幕（320×240分辨率，彩色） | 1 | 显示时间、温压、闹钟、视频等所有内容 | 20-30 | 优先选带触摸的成品模块（可选），新手无需自行焊接屏幕引脚 |
| 语音采集模块 | INMP441 数字麦克风（I2S通信，3.3V） | 1 | 采集语音指令，用于语音交互功能 | 8-12 | 选带PCB板的成品，直接接线即可，无需调试麦克风增益 |
| 音频功放模块 | MAX98357A（I2S功放，3.3V/5V，2W） | 1 | 驱动喇叭播放语音、视频音频 | 6-10 | 成品模块自带焊盘，直接接喇叭和ESP32-S3即可 |
| 喇叭 | 小型扬声器（2W，8Ω，直径28mm） | 1 | 输出语音、闹钟提示音、视频音频 | 3-5 | 选小型贴片/直插款，适配桌面小电视尺寸，避免体积过大 |
| 充电模块 | TP4056 锂电池充电模块（5V输入，3.7V输出） | 1 | 为锂电池充电，带充电保护功能 | 4-6 | 选带防反接功能的成品模块，新手无需额外焊接保护电路 |
| 稳压芯片 | AMS1117-3.3V（输出3.3V，电流≥500mA） | 1 | 将5V/3.7V稳压至3.3V，为主控及所有模块供电 | 2-3 | 建议买带散热片的成品模块，避免稳压不稳烧毁元件 |
| 锂电池 | 3.7V 锂电池（容量2000mAh，聚合物软包） | 1 | 备用电源，实现断电后正常工作，延长续航 | 15-20 | 选聚合物软包，体积小适配桌面设备，避免买圆柱形（体积大） |
| RTC模块 | DS3231 高精度RTC模块（I2C通信，3.3V） | 1 | 精准计时，断网后防时间漂移，联动闹钟功能 | 8-12 | 模块自带备用电池座，无需额外焊接 |
| RTC备用电池 | CR2032 纽扣电池（3V，容量220mAh） | 1 | 为DS3231供电，断网后独立计时 | 1-2 | 普通品牌即可，一枚可使用1年以上 |
| 按键 | 轻触式机械按键（无锁，6×6×4.3mm） | 2 | 手动控制，切换主题、暂停视频、设置闹钟等 | 0.5/个 | 买多2个备用，新手焊接易损坏 |
| 电阻（上拉） | 碳膜电阻（10KΩ，0.25W，0805封装） | 2 | 按键上拉，避免按键误触发 | 0.1/个 | 0805封装体积小，适配PCB板，买10个备用 |
| 电阻（限流） | 碳膜电阻（220Ω，0.25W，0805封装） | 1 | 充电指示灯限流，避免LED烧毁 | 0.1/个 | 与充电指示灯串联使用，不可省略 |
| 电容（滤波） | 陶瓷电容（100nF，0805封装） | 3 | 电源滤波，稳定电压，减少干扰（AMS1117、主控、功放各1个） | 0.1/个 | 买10个备用，滤波不可或缺，避免电压波动损坏元件 |
| 二极管（隔离） | 肖特基二极管（SS14，1A/40V） | 2 | 隔离USB电源与锂电池电源，避免反向充电损坏模块 | 0.3/个 | SS14正向压降小，适合低电压电路，买5个备用 |
| 充电指示灯 | LED发光二极管（红色，0805贴片） | 1 | 显示充电状态（与TP4056模块配合） | 0.2/个 | 选红色，醒目易观察，可搭配限流电阻使用 |
| 杜邦线 | 公对公+公对母（20cm，软质） | 20根 | 连接各模块与ESP32-S3，传输电源和信号 | 5-8/包 | 买混合装（公对公10根+公对母10根），长度20cm易布线 |
| 导线 | 单芯铜线（0.3mm，红色/黑色） | 1卷 | 焊接时连接元件，传输电源（红色正，黑色负） | 3-5/卷 | 红色、黑色各买1卷，方便区分正负极，避免接反 |
| 焊锡丝 | 低温焊锡丝（0.8mm，含松香） | 1卷 | 焊接元件、导线，固定连接 | 8-12/卷 | 新手选低温款（熔点低），含松香，焊接更轻松，不易烫坏元件 |
| PCB板（可选） | 万能板（5×7cm，单面板） | 1 | 固定所有元件、模块，避免接线混乱 | 5-8 | 新手可选，不想做PCB可直接用杜邦线连接（临时测试） |
| 电烙铁（可选） | 恒温电烙铁（30W，可调温） | 1 | 焊接元件、导线 | 20-30 | 新手选恒温款，避免温度过高烫坏元件，可选带烙铁架套装 |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)